2015年湖北水利水电职业技术学院单独招生考试

水利水电建筑工程专业知识考试样卷

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

一、选择题（将正确答案的字母填在括号内。每题2分，满分80分）

1. 转动望远镜物镜调焦螺旋的目的是使(   )。

A. 物像位于视场中间 	              B. 十字丝分划板清晰

C. 物像位于十字丝分划板面上        D. 物像清晰

2．已知直线AB的坐标方位角是150°25′36″，则其反坐标方位角是(     )。

A. 60°25′36″            B. -150°25′36″

C. 330°25′36″           D. 240°25′36″

3．在水准测量中，若后视点A的读数小，前视点B的读数大，则有(   )。

A. A点比B点高 				B. A点比B点低

C. A点与B点同高		    D. 不能确定

4. 对某水平角观测五个测回，则第三测回度盘起始读数应变为(     )。

A. 0°        B. 72°        C. 144°       D. 90°

5．已知hAB=-2.370m，hAC=+3.580m，则hCB=(     )m

A. +5.950     B. -5.950     C. +1.210     D. -1.210

6. 测量上所选用的平面直角坐标系，规定Y轴正向指向（ ）。

A．东方向      B．南方向

C．西方向     D．北方向

7.已知A点高程是30.500m，水准仪照准A、B两点，A尺读数为1.200m，B尺读数为1.400m,则仪器的视线高为(     )m。

A. 31.700     B. 31.900     C. 29.300     D. 29.100

8. 已知直线AB的坐标方位角αAB=60º，则直线AB的象限角RAB=(    )。
A.SW60º          B.NW60º

C.SE60º           D.NE60º

9．独立平面直角坐标系的象限是按(    )编号的。
A.顺时针      B.逆时针

C.没有规律      C与坐标大小有关

10.同一幅地形图内，等高线平距越大，表示(     )。

A. 等高距越小	       B. 地面坡度越缓

C. 等高距越大	       D. 地面坡度越陡

11．一般表示建筑材料抗渗性的指标是(     )。

A. 抗冻等级     B. 软化系数    C. 吸水率      D. 渗透系数

12．一般环境中，在建筑物需要耐磨的部位可优先选择的水泥是(     )。

A. 硅酸盐水泥   B. 矿渣水泥   C. 火山灰水泥   D. 粉煤灰水泥

13．冬季混凝土施工时，宜优先考虑加入的添加剂是(     )。

A. 缓凝剂      B. 速凝剂     C. 阻锈剂     D. 引气剂

14．砂子筛分后得到：A1=5.4、 A2=14.0、 A3=23.4 、A4=61.6、 A5=82.0、A6=98.4 ,则砂子的细度模数为(     )。

A. 2.2        B. 2.5       C. 2.7       D. 3.0

15．在相同条件下，碎石混凝土比卵石混凝土的和易性要(     )。

A. 大        B. 小        C. 相同       D. 无法判断

16．已知混凝土的砂石比为0.54，则砂率为(     )。

A. 0.35      B. 0.30      C. 0.54       D. 1.86

17．砌筑砂浆的主要技术性质中，新拌砂浆的保水性一般用(     )指标表示。

A. 稠度      B. 分层度    C. 粘度       D. 含水率

18．材料在空气中吸收水分的性质，称为(     )。

A. 吸湿性     B. 耐水性     C. 亲水性      D. 抗渗性

19．下列碳素结构钢中，含碳量最高的是(     )。

A. Q215       B. Q235        C. Q255        D. Q275

20．钢材在常温下承受弯曲变形的能力，称为钢材的(     )性能。

A. 冷拉       B. 冷拨        C. 冷轧        D. 冷弯

21．梁和刚架的主要内力是(     )。

A  弯矩        B 剪力      C 轴力      D 应力

22．什么是刚体？下面哪种说法是正确的（    ）。

A　很硬的物体

B　受力后体积和形状改变很小的物体

C　受力后体积和形状不容易变形的物体

D　受力后体积和形状不变形的物体

23．作用在刚体上的力，可沿其作用线移动到刚体上的另一点，而不改变其作用效果，这是（    ）。

A 二力平衡公理         B 加减平衡力系公理

C 力的可传性原理       D 作用力与反作用力公理

24．平面汇交力系平衡的必要和充分条件是（    ）。

A 合力不等于零         B 合力等于零

C 合力偶矩等于零       D 合力偶矩不等于零

25．试指出下列哪些力属于作用在构件上的外力（     ）。

A.重力（即自重）和轴力      B. 重力和约束反力

C. 剪力和约束反力           D. 轴力和剪力

26．局部剖视图与视图应以(     )为分界线。

A. 波浪线                      B. 双点划线

C. 波浪线或双折线              D. 点划线

27. 斜二轴测图的轴间角是(     )。

A. 90°、120°、135°          B. 90°、135°、135°

C. 120°、120°、120°          D. 任意角度

28. 用1:200的比例画图，物体上2米长的线段应画（     ）

A.2mm     B.5mm      C.10mm      D.100mm

29. 制图标准中规定A2图幅的尺寸是420×594，则A3图幅的尺寸是（     ）。

A. 297×420     B. 210×297      C. 594×841     D. 841×1189

30. 制图标准规定，尺寸起止符号必须采用箭头的是（   ）。

A.弧长       B.半径       C.角度       D.以上都是

31. 平面上的示坡线（    ）。

A.与等高线平行            B.与等高线垂直

C.是正平线                D.一定是投影面平行线

32. 房屋建筑平面图上，为了便于施工，外墙通常标注（     ）尺寸。

A.两道        B.三道        C.四道         D.五道

33. 在工程形体的表达中，杆、梁、板、柱等构件的断面形状常采用(     )表达。

A.全剖面图      B.半剖面图       C.局部剖面图      D.断面图

34. 已知直线上两点的高差是4m，两点间的水平投影长度是8m ，该直线的坡度是（     ）。

A.1:1	        B.1:2 	        C.1:3	          D. 1:4

35. 在地面上搭建一平台，平台的高程是20m，地面的高程是23m，应采取（     ）的施工方法。

A.挖方   	    B.内插     	C.填方     	D.剖面

36. 分别用下列比例绘制同一个物体，画出图形最大的比例是（   ）。

A.1:1       B.1:10        C.1:50          D.1:200

37.个人要取得事业成功，实现自我价值，关键是（     ）。

A. 运气好                  B. 人际关系好

C. 掌握一门实用技术        D. 德才兼备

38.	所谓人生的社会价值，就是个体的人生对于社会和他人的意义，也就是个人对社会需要的满足，这主要表现为（     ）。

A. 个人通过劳动进行创造和贡献

B. 个人确认自我的存在

C. 个人对自己本身的肯定

D. 个人作为社会人而具有的人格尊严

39.“不想当将军的士兵不是好士兵”，这句话体现了职业道德的哪项准则？（     ）

A. 忠诚    B. 诚信   C. 敬业   D. 追求卓越

40.在无人监督的情况下，仍能坚持道德观念去做事的行为被称之为（     ）。

A. 勤奋      B. 审慎     C. 自立      D. 慎独

二、多项选择题（共10题，每题3分，共30分）

1．下列关于直线的坐标方位角描述错误的是 (     )。

A. 一定为正数

B. 正反坐标方位角互差180°

C. 等于直线的象限角

D. 可能大于360°

2．水平角测量操作正确的是(     )。

A. 首先需要对中和整平

B. 盘左顺时针旋转照准部

C. 盘右逆时针旋转照准部

D. 同一测回观测过程中不能重新调平仪器

3．用于石料这种不吸水砌体，砂浆强度主要决定于以下哪两种因素(     )。

A. 水泥用量 　　B. 砂子用量　　C. 水灰比　　D. 水泥强度等级

4．低碳钢冷拉试验，变形可分为(     )个阶段。

A. 弹性阶段   B. 屈服阶段  C. 强化阶段   D.颈缩阶段

5．新拌水泥混凝土的和易性包括(     )。

A. 流动性      B. 保水性      C. 黏聚性      D. 粘结力

6．制图标准规定了图纸幅面的大小，基本幅面有A0、A1、A2、A3和A4，以下描述错误的是（     ）。

A.A0图幅最小，A4图幅最大，A4是A0的4倍

B.A4图幅最小，A0图幅最大，A0是A4的4倍

C.A3图幅大小是A4图幅的2倍

D.A4图幅尺寸是210×297

7. 绘制剖视图时应注意不要漏线，错误的的说法是（     ）。

A.不要漏掉剖切平面后面的所有的轮廓线

B.不要漏掉剖切平面后面的可见轮廓线

C.不要漏掉剖切平面后面的不可见轮廓线

D.不要漏掉材料符号的45度线

8. 关于图样的尺寸标注，以下做法正确的是（    ）。

A.尺寸线必须单独画出，不能用轮廓线、中心线等代替

B.轮廓线、中心线可以作为尺寸界线

C.标注圆弧半径、直径、角度、弧长时，尺寸起止符一律采用箭头

D.尺寸数字不可被任何图线或符号所通过，无法避免时必须将其他图线或符号断开

9.下列选项中，反映中国传统职业道德的精华的内容是（     ）。

A. 公忠为国的社会责任感

B. 恪尽职守的敬业精神

C. 自强不息的拼搏精神

D. 诚实守信的基本要求

10.从业人员加强职业道德修养，需要（     ）。

A. 端正职业态度         B. 要注重历练自己的职业意志

C. 要强化职业情感       D. 努力搞好人际关系

三、判断题（选择“正确”或“错误”，共20题，每题1分，共20分）

（    ）1．水准测量是高程测量的一种方法。

（    ）2. 闭合水准路线的高差闭合差的理论值为零。

（    ）3．反复旋转目镜和物镜对光螺旋可以消除视差。

（    ）4. 水平角就是空间两条直线的夹角。

（    ）5．同一条等高线上的点高程不一定相等。

（    ）6．材料的孔隙率增大，则其表观密度减小，材料强度提高。

（    ）7．砂子经过筛分实验，根据细度模数把砂子分为粗砂、中砂和细砂。

（    ）8．普通硅酸盐水泥的初凝时间是不小于45分钟。

（    ）9．工程中混凝土的养护特别要注意保证温度和湿度。

（    ）10．配制普通混凝土，在用水量及水泥用量不变时，添加适量减水剂可起到增加拌和物流动性的作用。

（    ）11．随含碳量增加，碳素结构钢的强度、塑性均提高。

（    ）12．绘制图样时，如果需要装订，则应画出图框和标题栏。

（    ）13．绘制棱柱体的轴测图时，采用“特征面”法绘制较为简便。

（    ）14．左视图反应物体的高和宽，表示物体的前、后、左、右四个方位。

（    ）15．图中所标注的尺寸数字是物体的真实大小，与比例大小无关。

（    ）16.平行于坐标面的圆，其正等轴测图是椭圆。

（      ）17. 道德是处理人与人、人与社会、人与自然之间关系的特殊行为规范。

（      ）18. 道德以善恶、荣辱为评价标准。

（      ）19. 工程建设中与安全生产相关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

（     ）20. 在施工作业过程中，遇到问题，自己解决，可以培养自己独立解决问题的能力，不需要和他人进行沟通。