# 湖北水利水电职业技术学院2015年单独招生

# 水电站电气设备专业考试大纲

一、考试性质

2015年我院单独招收水电站电气设备专业学生考试，是面向中等职业学校（包括中等专业学校、职业高中、技工学校）供配电、电工电子、机电设备及相近专业毕业生的选拔性考试。

## 二、考试目标与要求

（一）考试目标

考试目标在于选拔专业理论知识扎实、技能操作熟练、具备较高职业素养和良好职业道德的优秀中职毕业生。

（二）能力要求

考生应具有基本的电工电子理论、机电设备基础；具备电器设备安装、电路检查测试及机电设备的操控能力。

## 三、考试依据与范围

依据教育部新修订的《中等职业学校专业目录》（2010版），参照能源类水电厂机电设备安装与运行、发电厂及变电站电气设备、供用电技术等专业；加工制造类机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用等专业的培养目标，业务范围及教学主要内容要求，结合职业学校开设专业与职业技能鉴定工种，对照《中华人民共和国职业分类大典》，按照水轮发电机值班员、电气值班员、电气设备安装工、维修电工等职业工种初级工等次的职业技能要求，对中职毕业生实施考核和评价。

## 四、考试形式和内容

专业考试包括专业知识考试和技能操作考试两部分，总成绩满分为490分。

（一）专业知识考试

1.考试方式、分值及时间

专业知识考试采用机考的方式，满分为130分，考试时间为60分钟。

2.考试内容（见表1）

表1         专业知识考试基本内容及要求一览表

| 序号 | 考核内容 | 知识点基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子学 | 1.了解交直流电路的特性、掌握电气元器件的性能、原理及结构，熟悉基本的电路分析计算。 2.熟悉电子元器件的特性、熟悉模拟电子电路的应用，理解数字逻辑电路、门电路的特性。 |
| 2 | 电气设备 | 1.熟悉常用低压电气设备的种类、结构、特性及作用。 2.了解常用高压设备的分类及功能。 |
| 3 | 机电设备 | 1.熟悉机械材料的分类，机械制造工艺基础。 2.熟悉工厂通用机械设备分类、特性及功能； 3.熟悉机电一体化或者数控技术基础。 |
| 4 | 机械及电气制图 | 1.掌握机械零件三视图、剖面图的基本知识； 2.掌握电气元器件的图形符合与字母代号； 3.较熟练应用CAD及电气专业软件制图能力。 4.机械零件及电气图的识读能力。 |
| 5 | 职业 素养 | 1.了解职业道德的概念； 2.熟悉电力行业职业道德的概念和内容 3.具备吃苦耐劳动、团结协作、开拓创新的精神。 |

3.题型及分值分布

（1）题型

①单项选择题（40小题，每小题2.5分，共100分）

②判断题（20小题，每小题1.5分，共30分）

（2）难易程度比例

较易题70%，中等难度题20%，较难题10%。

（3）专业知识模块内容赋分（见表2）

表2         专业知识模块内容赋分表

| 序号 | 考试内容模块 | 分值（分） | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工电子学 | 32.5 | 25 |
| 2 | 电气设备 | 36.5 | 28 |
| 3 | 机电设备 | 28.5 | 22 |
| 4 | 机械及电气制图 | 22 | 17 |
| 5 | 职业素养 | 10.5 | 8 |
|  | 合计 | 130 | 100 |

（二）技能操作考试

1.考试方式、分值及时间

技能操作考试共两项，其中必考项目一项、选考项目一项。选考为在规定的两个项目中任选一个项目，以实际操作形式进行测试。满分为360分，考试时间计120分钟。

2.考试内容（见表3）

表3        技能操作考试内容及基本情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 分值（分） | 时间（分钟） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压电气控制线路 安装及测试 | 180 | 60 | 必考 |
| 2 | 照明计量电路安装 | 180 | 60 | 选考，两项任选其中一项 |
| 3 | 电子线路、元器件测试 | 180 | 60 |  |

3.考核及评价指标（见表4）

表4     考核项目及评价指标表

| 序号 | 项目名称 | 具体任务 | 评价指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 1 | 低压电气控制线路安装及测试 | 要求在配电板上用空开、接触器、热继电器按钮等器件，安装完成电动机点动控制电路，测试并通电试运行。 | 1.检查元器件 | 10 |
|  |  |  | 2.控制电路电路连接 | 60 |
|  |  |  | 3.接线工艺 | 30 |
|  |  |  | 4.电路检查 | 30 |
|  |  |  | 5. 通电测试 | 20 |
|  |  |  | 6.清理现场 | 10 |
|  |  |  | 7.安全文明生产 | 10 |
|  |  |  | 8.工时 | 10 |
|  |  |  | 小 计 | 180 |
| 2 | 简易照明计量电路安装 | 要求在配电板上完成开关、灯泡、插座、电流表、电压表的安装，测试并通电试运行。 | 1.检查元器件 | 10 |
|  |  |  | 2.控制电路电路连接 | 80 |
|  |  |  | 3.接线工艺 | 30 |
|  |  |  | 4.电路检查 | 20 |
|  |  |  | 5.通电测试 | 20 |
|  |  |  | 6.安全文明生产 | 10 |
|  |  |  | 7.工时 | 10 |
|  |  |  | 小 计 | 180 |
| 3 | 电子线路测试 | 判别测试电子元器件的好坏，测试给定电子电路的基本物理量及波形等特性参数 | 1.三极管工作电压测量 | 30 |
|  |  |  | 2.三极管工作电流测量 | 40 |
|  |  |  | 3.输入电压测量及分析 | 50 |
|  |  |  | 4.电压放大倍数计算 | 10 |
|  |  |  | 5.波形失真分析 | 35 |
|  |  |  | 6.安全规范操作 | 15 |
|  |  |  | 小 计 | 180 |

五、样题

# 水电站电气设备专业知识考试样题

本试卷为机考，总分130分，考试时间60分钟

| 题号 | 一 | 二 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |

一、单项选择题（将正确选项填入括号内，每小题2.5分， 40小题，共100分）

1. 单位体积液体所具有的质量称为该液体的(     )。

(A)容积；   (B)密度；   (C)重率；   (D)压强。

答案:B

2. 判断下图所示灯泡连接方式是(     )。

(A)串联；   (B)并联；   (C)混联；   (D)电桥。

答案:B

3. 金属之所以是电的良导体是因为一切金属(     )。

(A)内部存在大量自由电子；   (B)内部的电子比其它物质多；

(C)内部的电荷多；   (D)由电子组成。

答案:A

4. 双绕组电力变压器中，一、二次绕组的额定容量(     )。

(A)相等；   (B)不相等；   (C)高压侧大；   (D)一次侧大。

答案:A

5. 电气设备分为高压和低压两种，对地电压在(     )称高压电气设备。

(A)250V以上；   (B)250V以下；   (C)220V以上；   (D)220V以下。

答案:A

6. 单位体积液体所具有的重量称为该液体的(     )。

(A)容积；   (B)密度；   (C)重率；   (D)压强。

答案:C

7. 我们平时用交流电压表或电流表测量交流电时，所测数值都是(     )值。

(A)最大；   (B)有效；   (C)平均；   (D)瞬时。

答案:B

8. 在交流电路中感抗与频率成(     )关系。

(A)正比；   (B)反比；   (C)非线性；   (D)二次函数关系。

答案:A

9. 衡量电能质量的指标是(     )。

(A)提高供电可靠性；   (B)保持电压稳定；   (C)电压、频率变化在允许范围内；   (D)供电的经济性。

答案:C

10. 一导线每小时通过导线截面的电量为900C(库仑)，则导线中电流为(     )A。

(A)900；   (B)15；   (C)0.25；   (D)0.5。

答案:C

11. 静水内部任何一点的压强大小与作用面的方位(     )，这是静水压强的第一特性。

(A)有关；   (B)无关；   (C)增大；   (D)减小。

答案:B

12. 有两个灯泡，一个为220V60W，另一个为220V20W，若串接到200V电源上，那么60W灯泡要比20W灯泡(     )。

(A)亮；   (B)暗；   (C)同样亮；   (D)不清楚。

答案:B

13. 正弦交流电流的最大值为有效值的(     )。

(A) 倍；   (B) 倍；   (C)π倍；   (D)相等。

答案:A

14. 在如下图所示电路中，若E1＝60V，E2＝30V，R1＝R2＝2Ω，R3＝10Ω，R4＝16Ω，则I为(     )。

(A)0A；   (B)3A；   (C)1A；   (D)4A。

答案:C

15. 静水压强的方向一定是(     )并指向作用面的，这是静水压强的第二特性。

(A)平行；   (B)垂直；   (C)斜交；   (D)竖直向下。

答案:B

16. 静水压强是随着水深的(     )而增加的。

(A)增加；   (B)减少；   (C)不变；   (D)不确定。

答案:A

17. 以绝对真空为基准而得到的压强值叫(     )压强。

(A)真空；   (B)绝对；   (C)相对；   (D)大气。

答案:B

18. 人体触电时，危害人体安全的主要因素是(     )。

(A)加于人体的电压；   (B)电流频率；   (C)流过人体的电流；   (D)电流的热效应。

答案:C

19. 交流电路中，电容上电压相位与电流相位关系是(     )。

(A)同相；   (B)电压相位滞后电流相位90°；   (C)电压相位超前电流相位90°；   (D)电压相位超前电流相位180°。

答案:B

20．插座接线时应按照（  ）的原则进行接线。

A、左火右零上接地      B、左零右火上接地

C、左地右零上接火      D、左火右上地接零

答案:B

21．将电阻首尾依次相连，使电流只有一条通路的连接方式叫做电阻的（   ）。

A、并联      B、串连      C、串并联      D、前者都不是

答案: A

22．以下短路形式中，(   )属于对称短路。

A、单相短路    B、两相短路    C、三相短路    D、两相接地短路

答案: C

23．有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是（  ）Ω。

A、8      B、10      C、12      D、14

答案: C

24．万用表不用时应把旋扭放在（  ）位置

A、直流挡      、交流挡      C、电阻挡      D、任意

答案: B

25．低压验电笔一般适用于交、直流电压为（   ）V以下。

A、220        B、380       C、500      D、1000

答案: D

26．以下不属于特种作业电工人员基本条件的是（   ）。

A、高中以上文化程度                      B、年龄满18周岁

C、无妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷    D、初中以上文化程度

答案: A

27．直流的表示符号为（    ）。

答案: D

28．熔断器的图形符号为(    )。

答案: C

29．电阻的文字符号为(    )。

A、R        B、Z        C、DZ        D、L

答案: A

30.在下图中，选出正确的视图（    ）。

答案: D

31.在下图中选出正确的主视图（     ）。

答案: D

32.已知物体的主、俯视图，正确的左视图是（     ）。

答案: C

33.根据投影面展开的法则，三个视图的相互位置必然是以（    ）为主。

A.左视图   B.主视图   C.俯视图 D.任一视图

答案: B

34.基本视图主要用于表达零件在基本投影方向上的（      ）形状。

A.内部   B.外部    C.前后　　  D.左右

答案: B

35.六个基本视图中最常用的是（      ）视图。

A.主、右、仰    B.主、俯、左     C.后、右、仰    D.主、左、仰

答案: B

36.AutoCAD图形文件的扩展名是  C ,图形备份文件的扩展名是    。

A. BMP  BAK   B.DWT  DXF   C.DWG  BAK   D.WMF  DXX

答案: C

37.电功率的单位是（    ）。

A、千瓦小时    B、千瓦        C、度        D、伏

答案: B

38.直流电的频率是（    ）。

A、1Hz        B、0Hz         C、50Hz        D、无穷大

答案: B

39．工频交流电的变化规律是随时间按（    ）函数规律变化的。

A、正弦        B、抛物线        C、正切        D、余切

答案: A

40．我国工频交流电的频率为（    ）。

A、60Hz      B、50Hz     C、50V       D、220V

答案: B

二、判断题（正确的在括号内打"√"，错误的打"×"，每小题1.5分，20小题，共30分）

1. 水力学原理适用于各种液体和低速流动的气体。(     )

答案:√

2. 如果绝对压强等于零就叫做绝对真空。(     )

答案:√

3. 将额定电压为220V的灯泡和线圈串联，然后分别接到220V直流和交流上，灯泡将一样亮。(     )

答案:×

4. 根据欧姆定律R＝U／I知，导体的电阻与外加电压有关。(     )

答案:×

5. 保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线等。(     )

答案:√

6. 油劣化的根本原因是油中进了水。(     )

答案:×

7. 二极管具有单向导电性。(     )

答案:√

8.国家制图标准规定，图纸大小可以随意确定。

答案: ×

9. 某图纸绘制比例为2：1，此为缩小比例。

答案: ×

10.视图包括基本视图，局部视图、斜视图和向视图共四种。

答案:√

11. 求静水总压力的问题就是要确定它的大小和作用点。(     )

答案:×

12. 流量是指单位时间内通过某一过水断面水流的体积。(     )

答案:√

13. 导体在磁场中运动，就会产生感应电动势。(     )

答案:×

14. 在纯电感电路中，同一交流电在相位上电压超前电流90°。(     )

答案:√

15. 电阻并联时，其总电阻大于任意一个分支电阻。(     )

答案:×

16. 万用表可以用并联电阻的方法来扩大电压量程。(     )

答案:×

17. 电气设备不允许无保护情况下运行。(     )

答案:√

18. 雷雨天气，穿上绝缘鞋可巡视室外任何电气设备。(     )

答案:×

19.在正常工作环境中人体电压为36伏。

答案:√

20. 低压验电笔一般适用于交、直流电压为500V 以下。

答案:√

# 水电站设备与管理专业技能操作考试样题

本样题总分360分，考试时间120分钟

注意事项：

1．考试过程中如有任何疑问，清举手示意监考教师，不得擅自求助他人。

2．技能操作过程中时刻注意安全文明操作。

项目1   低压电气控制线路安装及测试 （180分）

1．实操用时：60分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、接触器1只、按钮1只，三相异步电动机1台。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：三相异步电动机点动控制

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

低压电气控制线路安装及测试评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 10 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 控制电路连接 | 60 | （1）主电路开关设备、接触器主触点接线正确，10分； （2）热继电器主触点、电机引出端接线正确，10分； （3）控制电路电源引接线正确，10分； （4）按钮常开、常闭端接线正确，10分； （5）接触器辅助触点接线正确，10分； （6）热继电器辅助触点接线正确，10分。 |  |
| 3 | 接线工艺 | 30 | （1）线路连接端超过3根线，扣5分 （2）接头处有露铜，扣5分； （3）接头处有压皮， 扣5分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣5分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣10分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 30 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，15分； 线路是否短路检查，15分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 20 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功。 |  |
| 6 | 清理现场 | 10 | 拆线清理现场，将所有元件、导线摆放整齐。 |  |
| 7 | 安全文明生产 | 10 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 8 | 工时 | 10 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 180 |  |  |

项目2    简易照明计量电路安装（180分）

1．实操用时：60分钟

2．设备及仪器：配电板1块，导线若干，低压空开1只、灯座1只、插座1只，电压表1只，电流表1只。

3. 配备工具：万用表1只，尖嘴钳1把，剥线钳1把，平口起1把，十字起1把。

4．考核要求说明

1）电路功能：简易照明电路安装，并能测量指示工作电压、工作电流。

2）完成电路的接线，接线正确，工艺美观

3）完成电路的检测

4）经过监考老师批准后，电机通电试运行

5．测试评分标准（见下表）

简易照明计量电路安装评分标准表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查元器件 | 10 | 清点控制开关、照明灯具、导线、电源等元件设备有无漏缺，直观检查元件有无损坏。检查合格之后才能使用。 |  |
| 2 | 电路连接 | 80 | （1）各灯座并联连接，得分10分； （2）各插座并联连接，得分10分； （3）符合左零右相的布线规则，得分20分； （4）电流表串联接线正确，得分20分； （5）电压表的并联接线正确，得分20分； |  |
| 3 | 接线工艺 | 30 | （1）线路连接端超过3根线，扣5分 （2）接头处有露铜，扣5分； （3）接头处有压皮， 扣5分； （4）接头处应留有约2cm导线，否则扣5分； （5）线路交叉凌乱，设备布局不合理，扣10分。 |  |
| 4 | 电路检查 | 20 | 用有关仪表进行线路是否开路检查，10分； 线路是否短路检查，10分。 |  |
| 5 | 通电测试 | 20 | 经检查无误,取得考核教师同意后,接通电源通电试运行成功，正确读出仪表指示值。 |  |
| 6 | 安全文明生产 | 10 | 正确执行电业安全工作规程，操作中发生重大责任事故，取消考试资格。 |  |
| 7 | 工时 | 10 | 所有操作与记录均应在规定的操作时间内完成，超过规定时间此项不得分。 |  |
|  | 总分 | 180 |  |  |

项目3    电子电路与器件测试（180分）

1．实操用时：60分钟

2．器材及设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试用电路板 | 已安装好 | 块 | 1 |
| 2 | 数字万用表 | UT51 | 块 | 1 |
| 3 | 直流稳压电源 | JWD-2 | 台 | 1 |
| 4 | 双踪示波器 | V-252 20MHz | 台 | 1 |
| 5 | 函数信号发生器 | EE1641B1 | 台 | 1 |
| 6 | 交流毫伏表 | YB2172 | 台 | 1 |

3．考核内容

1) 能正确使用常用电子仪器测试电路参数及一般电路分析。

2）完成单管交流放大器静态工作点的测试。

3）完成单管交流放大器电压放大倍数的测试。

4）对单管交流放大器输出波形进行失真分析。

4. 测试记录表

1）静态工作点的测试（测试结果填入下表中）

静态工作点测试记录表

| 测试项目 | 电源电压 Vcc（伏） | 基-射极电压 Ube （伏） | 集-射极电压 Uce （伏） | 基极电流 Ib ( 微安) | 集电极电流 Ic （毫安） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 |  |  |  |  |  |

2）电压放大倍数的测试（测试结果填入下表中）

要求输入正弦信号，频率f=1KHz，输入电压ui=3~6mv)，用交流毫伏表测量。

电压放大倍数的测试记录表

| 测试项目 | 信号频率 （Hz） | 输入电压 ui（mv） | 输出电压 uo（v） | 电压放大倍数 Av （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1000 |  |  |  |

3）输出波形失真分析（分析结果填入下表中）

输出波形失真分析表

| 分析项目 | 输出波形波峰失真 | 输出波形波谷失真 | 输出波形波峰波谷均失真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失真原因 分析 |  |  |  |

5．考核评分标准

表3-4     电子电路与器件测试考核评分表

| 序号 | 考 核 内 容 | 配分 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基-射极电压Ube测量 | 15 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣15分，测量结果误差超过10%扣5分 |  |
| 2 | 集-射极电压Uce测量 | 15 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣15分，测量结果误差超过10%扣5分 |  |
| 3 | 基极电流Ib测量 | 20 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣20分，测量结果误差超过10%扣8分 |  |
| 4 | 集电极电流Ic测量 | 20 | 能正确使用万用表测量直流电压，档位错误扣20分，测量结果误差超过10%扣8分 |  |
| 5 | 输入电压ui测量 | 25 | 输入电压不符合要求扣15分，输入衰减电路未用扣10分 |  |
| 6 | 输出电压uo测量 | 25 | 不会用示波器观察波形扣10分，测量误差较大扣10分 |  |
| 7 | 电压放大倍数Av计算 | 10 | 不会计算扣10分，结果误差较大扣3分 |  |
| 8 | 波峰失真分析 | 10 | 分析结果错误扣10分 |  |
| 9 | 波谷失真分析 | 10 | 分析结果错误扣10分 |  |
| 10 | 波峰波谷均失真分析 | 15 | 分析结果错误扣10分 |  |
| 11 | 安全规范操作 | 15 | 操作错误导致仪器损坏扣15分 |  |
|  | 总分 | 180 |  |  |